Добрый день коллеги.

0. Нам поступил заказ от заказчика N, производящий объединение своих региональных филиалов в рамках двух площадок, расположенных в разных городах России. В связи с чем было выдвинуто требование обеспечения модернизации сетевой инфраструктуры для поддержки отказоустойчивости серверного оборудования, а также расширения их широковещательных доменов в рамках обеих площадок. В использовании стороннего ЦОД, для размещения серверного оборудования заказчиком было отказано, в связи с чем было решено организовать на каждой из площадок сетевую инфраструктуру по топологии Spine-Leaf, с последующим объединением площадок через EVPN VxLAN. Одно из требований предполагало использовать сертифицированное в России оборудовании компании Eltex. Сетевая инфраструктура должна предполагать возможность кратного расширения серверной составляющей.

В любой момент времени связь между площадками должна быть отключена, при этом площадки должны остаться полностью работоспособными.

Между площадками заказчика был организован L2 VPN канал средствами арендованного провайдера.

1. На первом этапе была спроектирована топология, адресное пространство и архитектура Spine-Leaf для каждой из площадок. Для каждой из площадок в качестве сетевого оборудования уровня Spine было закуплено два коммутатора MES5500-32, а в качестве оборудования уровня Leaf четыре коммутатора MES5410-48.

В качестве основных критериев построения были выбраны возможность увеличения серверной нагрузки. По рекомендации специалистов Eltex на каждой из площадок для создания Underlay сети был использован протокол динамической маршрутизации OSPF.

Были произведены испытания IP инфраструктуры.

2. После подтверждения надежности IP инфраструктуры в качестве Overlay сети был использован протокол iBGP на основе которого была произведена настройка EVPN iBGP и подняты VxLAN интерфейсы. Для каждого широковещательного домена был создан свой отдельный VRF инстанс. В качестве исходных сетевых интерфейсов iBGP был использован Loopback0, для VxLAN – Loopback1.

На каждой из площадок были проведены испытания работоспособности EVPN VxLAN.

Заказчик отказался от обмена трафика посредством Symmetruc IRB, весь трафик между широковещательными доменами должен обрабатываться посредством граничного стека Firewall устройств, выступающих так же в качестве Border Gateway.

3. Все конечные устройства были подключены к соответствующим Leaf коммутаторам посредством EVPN Multihoming, что обеспечило им отказоустойчивое подключение. В связи с рекомендациями производителя сетевого оборудования в качестве протокола обеспечения отказоустойчивости серверного оборудования был использован EVPN multihoming.

4. После проведения нагрузочных испытаний была установлена связь между площадками через Multi-POD топологию. Испытания показали устойчивую связность двух площадок.

  Тип 1: Ethernet Auto-Discovery Route (Автоматическое обнаружение):

- Используется для быстрой конвергенции (mass withdraw) и псевдонимизации (aliasing) при подключении одного хоста к нескольким PE-маршрутизаторам.

  Тип 2: MAC/IP Advertisement Route (Объявление MAC/IP):

- Основной тип для обмена информацией о хостах. Включает MAC-адрес, IP-адрес (при использовании IRB) и VNI.

  Тип 3: Inclusive Multicast Ethernet Tag Route (Мультикаст):

- Применяется для настройки туннелей передачи BUM-трафика (Broadcast, Unknown Unicast, Multicast).

  Тип 4: Ethernet Segment Route (Сегмент Ethernet):

- Используется при мультихоминге (подключении CE к двум и более PE) для обнаружения соседних PE и выбора ведущего (Designated Forwarder — DF).

  Тип 5: IP Prefix Route (Маршрутизация IP-префиксов):

- Применяется для обмена L3-маршрутами (подсетями), а не отдельными хостами. Основной тип для маршрутизации между VNI (inter-subnet routing)